| NARUČITELJ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPĆINA ERDUT BANA JOSIPA JELAČIĆA 4 31 226 DALJ OIB: 32673161142 |  |  |  |  |
| LOKACIJA GRAĐEVINE: |  |  |  |  |
| OPĆINA ERDUT I NASELJA |  |  |  |  |
| OZNAKA: | 19-2025/PJR |  |  |  |
| NAZIV GRAĐEVINE: |  |  | PLAN RASVJETE OPĆINE ERDUT |  |
| VRSTA PROJEKTA: |  |  | PLAN RASVJETE |  |
| IZRADIO: |  |  | Nikola Maljković, mag.ing.el. (ovlašteni inženjer elektrotehnike E 2960) |  |
| DIREKTOR: |  |  | Nikola Maljković, mag.ing.el. |  |
| MJESTO I DATUM: |  |  | Čepin, svibanj 2025. |  |

PLAN RASVJETE

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO	3

1.1. Izvadak iz sudskog registra	4

1.2. Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike	10

2. TEHNIČKI DIO	12

2.1. Zakonska regulativa	13

2.2. Općenito	16

2.3. Opći podaci o naručitelju	18

2.4. Definiranje zona rasvjetljenosti	19

2.5. Terminski plan rada rasvjete	27

2.6. Bilanca pokrivenosti	28

2.7. Mjere zaštite posebno osjetljivih područja	29

2.8. Odluka o donošenju pana rasvjete	30

2.9. Prilog atributne tablice	31

2.9.1. Atributna tablica: Zona rasvjetljenosti E0	31

2.9.2. Atributna tablica: Zona rasvjetljenosti E1	31

2.9.3. Atributna tablica: Zona rasvjetljenosti E2	32

2.9.4. Atributna tablica: Zona rasvjetljenosti E3	32

3. KARTOGRAFSKI PRIKAZ	34

OPĆI DIO

Izvadak iz sudskog registra

Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike

TEHNIČKI DIO

Zakonska regulativa

Krajem 2011. godine izašao je Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine broj 114/11), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2012. godine. Tim se zakonom reguliraju pitanja zaštite od svjetlosnog onečišćenja okoliša što podrazumijeva zaštitu od emisije svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti koja štetno djeluje na ljudsko zdravlje i uzrokuje osjećaj bliještanja, ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja, zbog neposrednog ili posrednog zračenja svjetlosti prema nebu ometa život i/ili seobu ptica, šišmiša, kukaca i drugih životinja te remeti rast biljaka, ugrožava prirodnu ravnotežu na zaštićenim područjima, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba ili zračenjem svjetlosti prema nebu nepotrebno troši električnu energiju te narušava sliku noćnog krajobraza.

Osim navedenoga, jedan od glavnih ciljeva zaštite od svjetlosnog onečišćenja je i smanjenje utrošene energije za javnu rasvjetu, a time i troškova javne rasvjete, pri čemu se ista ne smanjuje na štetu nužnog komfora kao i standarda rasvjete. Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, otprilike 3% ukupne potrošnje energije u Republici Hrvatskoj pripada javnoj rasvjeti.

Ovim je Zakonom regulirano da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju provedbu zaštite od svjetlosnog onečišćenja, što se postiže nizom mjera od kojih se ističe izrada akcijskih planova vezano za održavanje i rekonstrukciju postojeće rasvjete i rasvjetljavanje na području jedinice lokalne samouprave te utvrđivanjem izloženosti svjetlosnom onečišćenju i prekomjernoj rasvijetljenosti svjetlotehničkim mjerenjem i, po ocijenjenoj potrebi, izradom karata rasvijetljenosti za odgovarajuća izložena područja.
Temeljem predmetnog Zakona jedinice lokalne i područne samouprave zajedno s operaterima rasvjete moraju osigurati provedbu mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja, pri čemu se pod operaterom rasvjete podrazumijeva pravna ili fizička osoba koja upravlja rasvjetom u svojem vlasništvu ili rasvjetom u vlasništvu druge osobe prema ovlaštenju njezinog vlasnika ili iznajmljivača. Ukoliko za upravljanje rasvjetom nije izdano ovlaštenje, operatorom rasvjete smatra se vlasnik građevine koju rasvjeta rasvjetljava.

Svjetlosno onečišćenje prepoznato je kao rastući globalni problem, čije posljedice mogu biti vrlo ozbiljne.
Svjetlosno onečišćenje okoliša predstavlja globalni izazov s ozbiljnim ekonomskim, astronomskim, sigurnosnim i zdravstvenim implikacijama koje utječu na ljudski život, izazivajući različite neželjene zdravstvene posljedice. Usprkos tome, pojam svjetlosnog onečišćenja relativno je nov za širu javnost u usporedbi s tradicionalnim oblicima zagađenja poput onečišćenja vode, tla ili zraka.

Svjetlosno onečišćenje je promjena razine prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima uzrokovana emisijom svjetlosti iz umjetnih izvora svjetlosti, koja štetno djeluje na ljudsko zdravlje i ugrožava sigurnost u prometu zbog bliještanja, neposrednog ili posrednog zračenja svjetlosti prema nebu, ometa život i/ili seobu ptica, šišmiša, kukaca i drugih životinja te remeti rast biljaka, ugrožava prirodnu ravnotežu na zaštićenim područjima, ometa profesionalno i/ili amatersko astronomsko promatranje neba i nepotrebno troši energiju te narušava sliku noćnog krajobraza.
Najuočljivija nuspojava onečišćenja svjetlošću jest povećanje rasvijetljenosti neba tijekom noći, što je uzrokovano pretjeranim intenzitetom korištenja rasvjete, a nastaje zbog raspršenja vidljivog i nevidljivog svjetla (ultraljubičastog i infracrvenog svjetla) prirodnog ili umjetnog porijekla na sastavnicama okoliša i atmosfere i za sobom povlači štetne posljedice i na čovjeka i na njegov okoliš.

Svjetlosno onečišćenje ima brojne štetne posljedice:

- Poremećaj prirodne izmjene dana i noći – remeti se prirodni ciklus dana i noći, što ima negativan utjecaj na ljudsko zdravlje te normalno funkcioniranje većine živih organizama

- Ozbiljna prijetnja ekosustavima - pretjerana umjetna svjetlost tijekom noći u nekim je ekosustavima ozbiljna prijetnja opstanku mnogih vrsta u ekosustavima, poremećaj migracija i drugih ključnih bioloških procesa

- Uzrokuje nepotrebno trošenje energije -  Ovaj aspekt dovodi po povećanja emisije ugljikovog dioksida, što šteti okolišu.

Zaštita od svjetlosnog onečišćenja igra ključnu ulogu u očuvanju ljudskog zdravlja, održavanju kvalitete okoliša, zaštiti biološke raznolikosti i krajobrazne raznolikosti, očuvanju ekološke stabilnosti, očuvanju biljnog i životinjskog svijeta te racionalnom korištenju prirodnih resursa i energije na način koji je najpovoljniji za okoliš. Ove mjere su osnovni uvjet za javno zdravlje i temelj koncepta održivog razvoja.
Zaštita od svjetlosnog onečišćenja uključuje niz mjera koje se fokusiraju na sprječavanje nepotrebnih i štetnih emisija svjetlosti u okoliš, kako unutar tako i izvan zona koje zahtijevaju osvjetljenje. Osim toga, te mjere obuhvaćaju zaštitu noćnog neba, prirodnih vodnih tijela i zaštićenih prostora od umjetne rasvjete, uzimajući u obzir zdravstvene, biološke, ekonomske, kulturne, pravne, sigurnosne, astronomske i druge uvjete i potrebe.

Svjetlosno onečišćenje obuhvaća svaku nepotrebnu emisiju svjetlosti izvan zona koje zahtijevaju osvjetljenje, narušavajući prirodni mrak. Uzrokuju ga vanjske svjetiljke koje zbog nepravilnog postavljanja svjetlost emitiraju prema nebu ili na stranu. Slika 1 prikazuje podjelu svjetiljki prema količini svjetlosnog zagađenja („non-cutoff“, „semi-cutoff“, „cutoff“, „full-cutoff“). Starije svjetiljke značajno doprinose svjetlosnom zagađenju dok su modernije tehnologije uvelike smanjile svjetlosno onečišćenje.

Slika 1 Podjela svjetiljki prema količini svjetlosnog zagađenja

Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 14/19) uređena su načela zaštite, subjekti koji provode zaštitu, način utvrđivanja standarda upravljanja rasvijetljenošću u svrhu smanjenja potrošnje električne i drugih energija i obveznih načina rasvjetljavanja, utvrđene su mjere zaštite od prekomjerne rasvijetljenosti, ograničenja i zabrane u svezi sa svjetlosnim onečišćenjem, planiranje gradnje, održavanja i rekonstrukcije rasvjete, te odgovornost proizvođača proizvoda koji služe rasvjetljavanju.

Donesen je, temeljem članka 9. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 14/19) i Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (Narodne novine, broj 128/20) koji propisuje obvezne načine i uvjete upravljanja rasvjetljavanjem, zone rasvijetljenosti, mjere zaštite, najviše dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja, uvjete za odabir i postavljanje svjetiljki, kriterije energetske učinkovitosti, uvjete, najviše dopuštene vrijednosti korelirane temperature boje izvora svjetlosti i upotrebu ekološki prihvatljivih svjetiljki.

Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša (Narodne novine, broj 22/23) donesen je temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 14/19).
Pravilnikom se propisuje način mjerenja rasvijetljenosti okoliša, sadržaj i način izrade izvješća o provedenom mjerenju te način mjerenja radi utvrđivanja razine rasvijetljenosti.

Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (Narodne novine, broj 22/23) donesen je temeljem članka 12. stavka 9. i članka 13. stavka 5. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 14/19).

Pravilnikom se propisuju sadržaj, format i način dostave plana rasvjete i akcijskog plana gradnje ili rekonstrukcije vanjske rasvjete, način informiranja javnosti o planovima i akcijskim planovima, način dostave podataka za potrebe informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode, kao i druga pitanja u vezi s tim.

Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 14/19), prestaje važiti Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (»Narodne novine«, br. 114/11.)

Planovi rasvjete i Akcijski planovi rasvjete moraju biti izrađeni i usklađeni s propisima kojima se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja, prostorno planiranje, zaštita okoliša i prirode te pravilima arhitektonskih, građevinskih, elektrotehničkih i ostalih struka u području rasvjete.

Općenito

Naručitelj izrade Plana javne rasvjete je Općina Erdut temeljem Narudžbenice br. 34/25 od 21.02.2025. Dužnost  donošenja  plana  definirana je Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) te predstavlja dokument u smislu smjernica za daljnji razvoj sustava javne rasvjete Općine Erdut.

Plan se izrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 14/19), Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima („Narodne novine“ broj 128/20) te Pravilnikom o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i /ili rekonstrukcije vanjske rasvjete („Narodne novine“ broj 22/23).

Plan predstavlja dokument koji sadrži:

- TEKSTUALNI DIO – ODREDBE ZA PROVEDBU

  - Definiranje zona rasvijetljenosti

  - Terminski plan rada rasvjete

  - Bilanca pokrivenosti

  - Mjere zaštite posebno osvjetljenih područja

- GRAFIČKI DIO – KARTOGRAFSKI PRIKAZ

  - Zone rasvijetljenosti

Plan predstavlja prijedlog po kojima bi se izvršavalo usklađenje budućih zahvata na modernizaciji sustava javne rasvjete a sve u vidu postizanja ciljeva

- Povećanje sigurnosti

- Smanjenje stope kriminala i poticanja socijalnih te gospodarskih aktivnosti kroz povećanje atraktivnosti rasvijetljenih dionica

- Zaštita okoliša (zaštita okoliša i stambeno-poslovnih zona od svjetlosnog  onečišćenja, uklanjanje štetnih radnih tvari izvora svjetlosti (živa i dr.), smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova

- Povećanje energetske učinkovitosti

- Povećanje učinkovitosti sustava održavanja i upravljanja

- Podizanja kvalitete i ugode za život kroz povećanje standarda rasvjetljenja javnih prometnica, šetnica i parkova

Javna rasvjeta dio je komunalne infrastrukture naseljenih područja čiju izgradnju i održavanje točnije upravljanje regulira Zakon o komunalnom  gospodarstvu,  a  u  nadležnosti je Gradova i Općina odnosno jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba. Primarna funkcija sustava javne rasvjete je osiguravanje prometa ljudi i vozila noću kroz javno-prometne površine na siguran način. Sigurnost u prometu, među ostalim, uvjetovana je vizualnim čimbenicima kod kojih kvaliteta javne rasvjete igra značajnu ulogu. Stvaranje povoljnih vizualnih prilika za sudionike prometa, odnosno ljudi i vozila u uvjetima slabe vidljivosti moguće je isključivo kroz zadovoljavanje definiranih normom s područja svjetlotehnike (HRN EN 13 201).

Racionalno gospodarenje električnom energijom predstavlja značajan segment održivog razvitka lokalnih zajednica. Europska unija postavila je ključne odrednice u  sklopu  Europske strategije za pametan, održiv i uključiv rast – Europa 2020 koje se temelje na prelasku na nisko-ugljičnu ekonomiju koja učinkovito koristi resurse. Ovom strategijom sve zemlje članice EU obvezale su se smanjiti emisiju CO2 za 20%, povećati konkurentnost gospodarstva i promicati veću energetsku sigurnost. Kao podrška ciljevima energetske učinkovitosti uspostavljena je direktiva 2006/32/EU koja u članku 5. propisuje da subjekti javnog sektora moraju kupovati energetsku učinkovite proizvode i usluge.

Republika Hrvatska je prepoznala javnu rasvjetu kao jedan od ključnih sektora  za  ostvarenje energetskih ciljeva Europske unije što je vidljivo u usvojenim strateškim dokumentima.

U okviru trećeg Nacionalnog akcijskog plana (NAPEnU) predviđa se da će se tri četvrtine ukupne potrošnje električne energije za javnu rasvjetu (oko 60GWh godišnje) pokriti odgovarajućim mjerama za modernizaciju sustava javne rasvjete. Operativnim programom konkurentnost i kohezija za korištenje Europskih Strukturnih i investicijskih (ESI) fondova također su predviđena financijska sredstva za zadovoljenje ovih ciljeva (OPKK mjera 4c4). Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske i Zakon o energetskoj učinkovitosti definiraju obveze jedinica lokalne samouprave u provedbi mjera energetske učinkovitosti, uporabi ekološko prihvatljivih rasvjetnih tijela i smanjenja svjetlosnog onečišćenja.

Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja uređuju se načela zaštite, subjekti koji provode zaštitu, način utvrđivanja standarda upravljanja rasvijetljenošću u svrhu smanjenja potrošnje električne energije, obvezni načini rasvjetljavanja, mjere zaštite od prekomjerne rasvijetljenosti, ograničenja i zabrane u svezi sa svjetlosnim onečišćenjem. Uredbom europske komisije (EC 245/2009) koja se odnosi na zahtjeve za ekološki dizajn svjetiljki određene grupe proizvoda više se neće moći stavljati na tržište Europske unije, a samim time ni nabavljati za potrebe održavanja postojećih svjetiljki. Grupe proizvoda koje se povlače iz proizvodnje odnose se  na gotovo 30% izvora svjetlosti koje se trenutno koriste u  sustavima  javne  rasvjete  gradova i općina Republike Hrvatske, a među njima su i visokotlačni zamjenski natrijevi (NaVT) te vlsokotlačni živini (VTFE) izvori svjetlosti s visokim udjelom aktivne supstance  žive kao onečišćivača. Zamjena zastarjelih svjetiljki novima direktno utječe na smanjenje potrošnje energije zbog kvalitetnije optike (postiže se veći intenzitet rasvijetljenosti) te zbog usmjerenja cjelokupne svjetlosti ka tlu (nema rasipanja u atmosferu).

Opći podaci o naručitelju

TVRTKA/INSTITUCIJA/KORISNIK: 		Općina Erdut, OIB: 32673161142

LOKACIJA: 					Općina Erdut, Osječko-baranjska županija

ADRESA: 					Bana Josipa Jelačića 4, 31226 Dalj

Erdut je općina u Hrvatskoj, u Osječko-baranjskoj županiji. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine općina Erdut imala je 7308 stanovnika. Ukupna površina Općine Erdut iznosi cca 158 km2.

Naselja koja pripadaju Općini Erdut su: Aljmaš, Bijelo Brdo, Dalj, Erdut

Karta Općine Erdut

Definiranje zona rasvjetljenosti

Prema Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020), područje Republike Hrvatske se dijeli na zone rasvijetljenosti zavisno od sadržaja i aktivnosti koje se u tom prostoru nalaze.

  - E0 – područja prirodne rasvijetljenosti,

  - E1 – područja tamnog krajolika,

  - E2 – područja niske ambijentalne rasvijetljenosti,

  - E3 – područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti i

  - E4 – područja visoke ambijentalne rasvijetljenosti.

Rasvijetljenost pojedinih površina u određenoj zoni rasvijetljenosti zavisi od njene namjene.

Razgraničenje površina određeno je na kartografskom prikazu “Zone rasvijetljenosti” mj. 1:25 000.

Kriteriji za određivanje zona rasvijetljenosti temeljeni su i u skladu su s:

- Prostorni plan Osječko-baranjske županije Županijski glasnik Osječko-baranjske županije broj 1/02, 4/10, 3/16, 5/16, 6/16-pročišćeni tekst, 5/20, 7/20-pročišćeni tekst, 1/21, 3/21-pročišćeni tekst, 16/22, 1/23 - pročišćeni tekst i 10/24)

- Prostorni plan uređenja općine Erdut ("Službeni glasnik" Općine Erdut broj 32/06., 45/09.-ispravak, 52/12., 56/13. i 78/19.)

Plan rasvjete mora biti usklađen s prostornim i urbanističkim planovima, a tehnički parametri rasvjete u skladu sa Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19).

Definiranje zona rasvijetljenosti treba izvršiti prema Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020), i to prema Zonama rasvijetljenosti i Definicijom za onečišćujuće (OS), rasipno (RS) i provalno svjetlo (PS).

PRILOG I.

    - Zone rasvijetljenosti

Tablica 1. Klasifikacija Zona rasvijetljenosti i kriteriji za klasifikaciju

| ZONA | NAZIV | PODRUČJE | KRITERIJI |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | Područja prirodne rasvijetljenosti | Blizine većih profesionalnih zvjezdarnica Parkovi tamnog neba Prirodna područja otvorenog prostora Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste Zaštićena područja – Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova Skloništa divljih vrsta Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture | Područja gdje vanjska rasvjeta ozbiljno i negativno utječe na prirodno okruženje. Utjecaji uključuju ometanje bioloških ciklusa flore i faune i/ili onemogućavanje ljudima u uživanju i uvažavanju prirodnog okoliša. Ljudska aktivnost je podređena prirodi. Vizura ljudi i korisnika prilagođena je mraku i očekuju da će vidjeti malo ili nimalo svjetla. Prirodna područja otvorenog prostora -šumska područja; livade i pašnjaci; prirodna i umjetna vodena tijela – npr. rijeke, jezera, bare, lokve, bazeni za navodnjavanje, ribnjaci važni za očuvanje ptica. Područja oko važnih podzemnih skloništa za šišmiše (najmanje 100 m) – koridori kretanja od skloništa prema lovnim staništima nisu osvijetljeni; zeleni mostovi s gornje strane i najmanje 300 m sa svake strane ulaza zelenog mosta važni za migraciju strogo zaštićenih vrsta i njihovog plijena; prijelazi za divlje životinje. Čitavo područje strogog rezervata. Posebni rezervati u slučajevima kada vanjska rasvjeta narušava svojstva zbog kojih su proglašeni. Područja stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, osim ako posebnim propisom kojim se uređuje zaštita i očuvanju zaštićenih područja nije predviđeno drugačije. Dijelovi krajobraza u naseljima važni za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste (neosvijetljeni dijelovi velikih parkova i perivoja koji se nastavljaju na rijeke, jezera, potoke itd.). |
|  |  |  | Dijelovi krajobrazne infrastrukture koji omogućuju očuvanje značajnih i karakterističnih obilježja krajobraza, koja su temeljem svoje linearne ili kontinuirane strukture ili funkcije bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje (ptice, šišmiši, oprašivači itd.). Kada nije potrebna, rasvjetu treba ugasiti. |
| E1 | Područja tamnog krajolika | Ruralna i urbana područja i područja s ograničenom noćnom aktivnosti Građevine unutar prirodnih područja otvorenog prostora Međumjesne lokalne prometnice uglavnom nerasvijetljene Zaštićena područja izvan granica naselja osim zaštićenih područja u E0 Zaštićena područja unutar granica naselja važna za strogo zaštićene vrste ukoliko su u području naselja ključna staništa i skloništa unutar naselja Skloništa i staništa divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje unutar naselja | Područja gdje vanjska rasvjeta negativno utječe na floru i faunu ili bitno remeti karakter područja. Ruralna i urbana područja s ograničenom noćnom aktivnosti izvan granica naselja važna za divlje vrste osjetljive na svjetlosno onečišćenje s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste ukoliko su u području ključna staništa i skloništa izvan naselja vezano uz aktivnost ljudi. Dijelovi ruralne i urbane zelene/krajobrazne infrastrukture koji omogućuju očuvanje značajnih i karakterističnih obilježja krajobraza, koja su temeljem svoje linearne ili kontinuirane strukture ili funkcije bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje (ptice, šišmiši, oprašivači itd.). Građevine u područjima izvan naselja s ograničenom ljudskom aktivnosti unutar prirodnih područja otvorenog prostora. Skloništa divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje unutar naselja nisu izravno osvijetljena i osigurani su tamni koridori kretanja prema ključnim staništima (prehrana, pijenje vode, migracije) uz poštivanje izbjegavanja izravnog osvjetljavanja izlaza iz skloništa te ostavljanja tamnog koridora između skloništa i lovnog staništa. Vizura stanovnika i korisnika je prilagođena razinama slabe rasvijetljenosti. Vanjska rasvjeta se može koristiti za sigurnost i ugođaj, ali nije nužno jednolično ili kontinuirano. U svjetlostaju, većinu rasvjete treba ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti. |
| E2 | Područja niske ambijentalne rasvijetljenosti | Građevinska područja naselja Rezidencijalne zone Zaštićena područja osim dijelova koji su u zonama E0 i E1 Zone korištenja unutar parkova prirode i nacionalnih parkova Zaštićena područja unutar granica naselja | Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena umjerenim rasvijetljenosti. Zona korištenja unutar naselja koja se nalaze u parkovima prirode i nacionalnim parkovima vezano uz sigurnost na cestama i javnu rasvjetu i ostala zaštićena područja unutar granica naselja vezano uz sigurnost na cestama i javnu rasvjetu. Vanjska rasvjeta može biti tipski korisna za sigurnost i ugođaj, ali nije nužno ujednačeno ili kontinuirano. U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se može ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti. |
| E3 | Područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti | Industrijske i trgovačke zone kao izdvojena građevinska područja izvan naselja Industrijske i trgovačke zone unutar naselja Prometna infrastruktura | Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena umjerenim do srednje jakim razinama rasvijetljenosti. Javne prometnice za motorna vozila kao dio prometne infrastrukture unutar i izvan građevinskog područja naselja izuzev prometnica obuhvaćenih zonom rasvijetljenosti E2 u građevinskim područjima naselja i zonama E0 i E1. Vanjska rasvjeta je općenito potrebna za sigurnost, ugođaj, udobnost i često je jednolična i/ili kontinuirana. U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se može ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti. |
| E4 | Područja visoke ambijentalne rasvijetljenosti | Urbana područja komercijalnog karaktera s visokim stupnjem noćne aktivnosti | Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena umjereno visokim razinama rasvijetljenosti. Vanjska rasvjeta je općenito potrebna za sigurnost, ugođaj, udobnost i često je jednolična i / ili kontinuirana. U svjetlostaju, rasvjeta se može smanjiti u većini područja kako se razina aktivnosti smanjuje. |

B. Definicija za onečišćujuće (OS), rasipno (RS) i provalno svjetlo (PS)

Također treba voditi računa o svjetlosnom onečišćenju koje je definirano u navedenom pravilniku.

Slika 2 prikazuje usmjerenja svjetlosti iz svjetiljke i prostor koji ista obasjava. Korisno svjetlo je prikazano zelenom bojom i obasjava željenu površinu. Vrlo mali dio se kao val reflektira od površine u atmosferu. Rasipno svjetlo je prikazano nijansama žute boje. Usmjerenje svjetlosti svjetiljke koje ima negativne učinke kao što je bliještanje, rasipanje svjetlosti i osvjetljavanje neželjenih prostora prikazano je nijansama narančaste boje. Crvenom bojom je prikazano atmosfersko svjetlosno onečišćenje.

Slika 2 Usmjerenja svjetlosti iz svjetiljke i prostor koji ista obasjava

PRILOG II.

- Granične vrijednosti vertikalne rasvijetljenosti na otvorima građevina

Za pojedine zone rasvijetljenosti definirana je i granična vrijednost vertikalne rasvijetljenosti na otvorima građevina, iste su prikazane u tablicama:

Tablica 2. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) susjednih građevina

| Opis | Dio noći |  | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Vertikalna rasvijetljenost | prije svjetlostaja | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
|  | svjetlostaj | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2 |

Tablica 3. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) kulturnih dobara i susjednih građevina poslovnih, turističkih i ugostiteljskih površina uz vremensko ograničenje trajanja koje JLS i Grad Zagreb utvrđuju Planom rasvjete

| Opis | Dio noći |  | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Vertikalna rasvijetljenost | prije svjetlostaja | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 |
|  | svjetlostaj | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |

Također su definirane granična vrijednost vertikalne rasvijetljenosti na površinama građevina ne uključujući otvore, iste su prikazane u tablici:

Tablica 4.  Maksimalne razine svjetline (luminancije) na površinama građevina

| Opis | Dio noći |  | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 |
| Svjetlina u cd/m2 | prije svjetlostaja | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
|  | svjetlostaj | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 5 |

PRILOG III.

- Javne prometnice s motornim prometom

Odabir razreda cestovne rasvjete provodi se u skladu sa zahtjevima važeće norme za cestovnu rasvjetu.

Zavisno od zone rasvijetljenosti propisuju se maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti.

Tablica 5.     Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti javnih prometnica s motornim prometom

| Opis | Dio noći | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Horizontalna rasvijetljenost | prije svjetlostaja | 1 | 12 | 20 | 30 | 30 |
|  | svjetlostaj | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 |

- Pješačke i biciklističke staze na nogostupima, zaustavne trake i parkirališta uz cestu

| Opis | Dio noći | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Horizontalna rasvijetljenost | prije svjetlostaja | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 |
|  | svjetlostaj | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |

- Parkirališne površine

Tablica 6.     Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti parkirališnih površina

|  | Opis | Dio noći | Maksimalne vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Esrhor (lx) |
| 1. | Lagani promet, npr. parking mjesta uz trgovine, terase i stambene kuće; biciklistički parkovi | prije svjetlostaja | 5 |
|  |  | svjetlostaj | 3 |
| 2. | Srednji promet, npr. parking mjesta uz robne kuće, poslovne zgrade, sportske i višenamjenske građevinske komplekse | prije svjetlostaja | 10 |
|  |  | svjetlostaj | 5 |
| 3. | Gust promet, npr. parking mjesta uz škole, crkve, velike trgovačke centre, velike sportske centre i velike višenamjenske građevinske komplekse | prije svjetlostaja | 15 |
|  |  | svjetlostaj | 7 |

PRILOG IV.

Tablica 8.     Najviše dopuštene vrijednosti svjetline oglasnih ploča ili medija za oglašavanje

| Vrsta oglasne ploče ili medija | Dopušteni položaj svjetiljaka/smjer svjetla | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 | E1 | E2 | E3 – E4 |
| s vanjskim svjetiljkama | Na gornjem rubu/prema dolje | 0 cd/m2 | 0 cd/m2 | 10 cd/m2 | 20 cd/m2 |
| s unutarnjim svjetiljkama i statičkom rasvjetom | Vlastiti unutarnji izvor | 0 cd/m2 | 0 cd/m2 | 5 cd/m2 | 20 cd/m2 |
| Velezasloni* | Vlastiti unutarnji izvor | 0 cd/m2 | 0 cd/m2 | 0 cd/m2 | 20 cd/m2 |

*podrazumijeva se u noćnom režimu rada

PRILOG V.

Tablica 9.     Referentna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti manipulativnih i radnih površina koje su dio gradilišta, industrijskog postrojenja na otvorenom i skladišta na otvorenom [lx]

|  | Za vrijeme odvijanja aktivnosti |  |  |  |  | Van odvijanja aktivnosti |  |  |  |  | UO* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone zaštite | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 |  |
| Gradilišta | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 0,1 |
| Industrijska postrojenja | 0 | 100 | 200 | 300 | 500 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0,25 |
| Skladišta | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0,25 |

*UO – srednja jednolikost rasvijetljenosti

PRILOG VI.

Tablica 10.     Maksimalna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti vodnih površina uzrokovana cestovnom rasvjetom

| Opis | Vrijeme primjene | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Horizontalna rasvijetljenost | Prije svjetlostaja | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Horizontalna rasvijetljenost | Svjetlostaj | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

*Vrijednosti definirane u tablicama vrijede na udaljenosti 5,0 m od granice korisnog svjetla (vidi Prilog I. točka B)

PRILOG VII.

Tablica 11.     Polumjeri zaštitnih zona i zone rasvijetljenosti oko zvjezdarnica

| Mjesto | Polumjeri zaštitnih zona i Zone rasvijetljenosti [m] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 |
| urbanizirane sredine |  | do 100 | 100 – 250 | 250 – 500 | iznad 500 |
| izvan naselja | do 250 | 250 – 500 | 500 – 2000 | 2000 – 5000 | iznad 5000 |

PRILOG VIII.

Tablica 12.     Maksimalni udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine instalirane svjetiljke (ULORinst – Upward Light Output Ratio installed)

| Opis | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E0 (%) | E1 (%) | E2 (%) | E3 (%) | E4 (%) |
| ULORinst (ULR)-% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |

Za izradu terminskog plana rasvjete, detaljno opisanog u poglavlju 2.5, korišteni su kartografski prikazi iz prostornog plana uređenja općine Erdut i to Korištenje i namjena prostora.

Inženjeri geodezije dostavili su nam kartu na posebnoj geodetskoj podlozi. Plan rasvjete, izrađen na posebnim geodetskim podlogama, izrađen je na način da se može učitati u nacionalni geografsko-informacijski sustav HTRS96/TM, referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske.

U navedenom kartografskom prikazu vidljive su namjene pojedinih površina. U dogovoru s Općinom Erdut definirane su zone rasvijetljenosti, prikazane na kartografskom prikazu "Zone rasvijetljenosti" mj. 1:25.000.

Zone rasvijetljenosti određene su na sljedeći način; šumski dijelovi krajolika, rijeka Dunav te ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije (Natura 2000) definirani su kao zona E0, poljoprivredna zemljišta te iznimino dijelovi naseljena ruralna područja (građevinska zona naselja) obuhvaćeni Naturom 2000 definirani su kao zona E1, dok su naseljena ruralna područja (građevinska zona naselja), rezidencijalne zone i sportsko-rekreacijske zone, ugostiteljsko - turističke zone definirane kao zona E2, područja gospodarske namjene definirane su kao zona E3. Uži dio centra naselja Erdut u ulici Josipa Krašteka i ulici Ivana Horvata Bećara definiran je kao zona E4. Također u naselju Dalj trg koji je smješten u Zagrebačkoj ulici definiran je kao zona E4.

Terminski plan rada rasvjete

Planom rasvjete propisuje se terminski plan rada rasvjete te izuzeća obzirom na način i uvjete upravljanja rasvjetljavanjem.

Zona E0

Na području Općine Erdut u zoni koja je definirana kao E0 nema javne rasvjete te za istu nije predviđen terminski plan rada rasvjete, a u budućnosti je moguća instalacija javne rasvjete u navedenoj zoni uz minimalni period korištenja iste samo po potrebi uz obavezno gašenje rasvjete kada nije potrebna.

Zona E1

U zoni E1 može nalazi se najveći dio javne rasvjete na međumjesnim lokalnim prometnicama te biciklističkim stazama i pješačkim stazama.

Svjetlostaj počinje sredinom noći i traje 3 sata maksimalna razina osvijetljenosti u svjetlostaju ne smije preći propisanu vrijednost od 3 lx za prometnice i 2 lx za pješačke i biciklističke staze.

Zona E2

U zoni E2 nalazi se veći dio rezidencijalne zone, građevinska zona naselja, športsko-rekreacijske zone te ugostiteljstko – turističke zone Općine Erdut i naselja.

Svjetlostaj počinje sredinom noći i traje 3 sata maksimalna razina osvijetljenosti u svjetlostaju ne smije preći propisanu vrijednost od 5 lx.

Zona E3

U zoni E3 nalazi se buduća industrijska zona.

Svjetlostaj počinje sredinom noći i traje 3 sata maksimalna razina osvijetljenosti u svjetlostaju ne smije preći propisanu vrijednost od 8 lx.

Zona E4

Manji dio Općine Erdut u nasljima Erdut i Dalj s obzirom na visok stupanj korištenja određen je zonom E4, što se odnosi na period intenzivnog korištenja tijekom cijele godine, te u toj zoni neće biti svjetlostaja već će rasvjeta svijetliti cijelu noć punim intenzitetom.

Sportske površine i igrališta

Kod održavanja važnih sportskih događaja na otvorenim sportskih terenima, iznimno je moguće prekoračiti dopuštene razine rasvijetljenosti.

Bilanca pokrivenosti

U tablici 13., u nastavku navedene su površine zona rasvijetljenosti određenih kartografskim prikazom “Zone rasvijetljenosti”, a određeni na temelju gore navedenih parametara:

| Zona | Površina (ha) | Površina (km2) | Udio (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 4972,80 | 49,728 | 31,55 |
| E1 | 9616,20 | 96,162 | 61,02 |
| E2 | 1146,60 | 11,466 | 7,28 |
| E3 | 21,2 | 0,212 | 0,13 |
| E4 | 2,7 | 0,027 | 0,02 |
| Ukupno: | 15759,50 | 157,595 | 100,00% |

Tablica 13. Zone rasvjetljenosti Općine Erdut

Grafikon 1: Udio pojedine zone rasvijetljenosti u pokrivenosti površine područja Općine Erdut

Mjere zaštite posebno osjetljivih područja

Na području Općine Erdut ima posebno osjetljivih područja, te planom rasvjete predviđena je zaštita navedenih područja. Posebno osjetljiva područja nalaze se u zoni Nature 2000, a obuhvaćaju područja šuma, rijeke Dunav, ugostiteljsko – turističke zone kao i dijelove naseljenih ruralnih područja (građevinske zone naselja). Natura 2000 je ekološka mreža područja očuvanja prirode unutar Europske unije, osnovana je radi zaštite najugroženijih vrsta i staništa. Natura 2000 ne isključuje gospodarske aktivnosti, već ih usmjerava tako da ne ugrožavaju prirodu. Cilj mreže je očuvanje biološke raznolikosti i osiguranje dugoročnog opstanka europske prirodne baštine.

Odluka o donošenju plana rasvjete

Temeljem članka 12 Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine broj: 114/19), a u vezi članka 5. Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete („Narodne novine“ broj 22/2023.), te članka 30. Statuta Općine Erdut, (Službeni glasnik Općine Erdut 91/21, 97/23, 99/23 i 108/25), Općinsko vijeće Općine Erdut na svojoj ____. sjednici održanoj dana ________ 2025. godine, donijelo je:

ODLUKU

o usvajanju Plana javne rasvjete Općine Erdut

Članak 1.

Usvaja se Plan javne rasvjete Općine Erdut, oznaka Plana:19-2025/PJR, od svibnja 2025. godine, izrađen od strane  e-projektos j.d.o.o., ovlašteni projektant Nikola Maljković, mag.ing.el, broj ovlaštenja E 2960.

Članak 2.

Plan javne rasvjete Općine Erdut sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Erdut“ i na internet stranicama općine, te stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

KLASA: 363-02/25-01/5

URBROJ: 2158-18-01-25-

Predsjednik:

Jovo Vuković

Prilog atributne tablice

Atributna tablica: Zona rasvjetljenosti E0

| ZONA RASVJETLJENOSTI E0 | Naziv atributivnog polja | Alias atributivnog polja | Tip atributivnog polja | Vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | naziv_jls | Naziv JLS | Niz znakova | Općina Erdut |
|  | mb_jls | Matični broj JLS | Niz znakova | 02574624 |
|  | godina | Godina donošenja plana rasvjete | Broj | 2025 |
|  | zona_ras | Zona rasvjetljenosti | Niz znakova | Zona E0 |
|  | opis_pod | Opis područja | Niz znakova | Šume i šumsko zemljište, Zaštitne zelene površine, Rijeka Dunav, Natura 2000 |
|  | svj_od | Svjetlostaj od | Datum vrijeme | 01:00 |
|  | svj_do | Svjetolostaj do | Datum vrijeme | 04:00 |
|  | svj_tip | Tip svjetlostaja | Niz znakova | godišnji |
|  | površina | Površina u m2 | Broj | 49.727.913,53 |
|  | zaštita | Mjere zaštite | Niz znakova | Da |

Atributna tablica: Zona rasvjetljenosti E1

| ZONA RASVJETLJENOSTI E1 | Naziv atributivnog polja | Alias atributivnog polja | Tip atributivnog polja | Vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | naziv_jls | Naziv JLS | Niz znakova | Općina Erdut |
|  | mb_jls | Matični broj JLS | Niz znakova | 02574624 |
|  | godina | Godina donošenja plana rasvjete | Broj | 2025 |
|  | zona_ras | Zona rasvjetljenosti | Niz znakova | Zona E1 |
|  | opis_pod | Opis područja | Niz znakova | Poljoprivredno tlo, cestovna infrastruktura, površine javnog zelenila, naseljena ruralna područja (građevinska zona naselja) obuhvaćena Naturom 2000 |
|  | svj_od | Svjetlostaj od | Datum vrijeme | 00:00 |
|  | svj_do | Svjetolostaj do | Datum vrijeme | 03:00 |
|  | svj_tip | Tip svjetlostaja | Niz znakova | godišnji |
|  | površina | Površina u m2 | Broj | 96.162.113,05 |
|  | zaštita | Mjere zaštite | Niz znakova | Da |

Atributna tablica: Zona rasvjetljenosti E2

| ZONA RASVJETLJENOSTI E2 | Naziv atributivnog polja | Alias atributivnog polja | Tip atributivnog polja | Vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | naziv_jls | Naziv JLS | Niz znakova | Općina Erdut |
|  | mb_jls | Matični broj JLS | Niz znakova | 02574624 |
|  | godina | Godina donošenja plana rasvjete | Broj | 2025 |
|  | zona_ras | Zona rasvjetljenosti | Niz znakova | Zona E2 |
|  | opis_pod | Opis područja | Niz znakova | Površina stambene namjene, cestovna infrastruktura, groblje, športsko-rekreacijska namjena, ugostiteljsko – turističke zone |
|  | svj_od | Svjetlostaj od | Datum vrijeme | 01:00 |
|  | svj_do | Svjetolostaj do | Datum vrijeme | 04:00 |
|  | svj_tip | Tip svjetlostaja | Niz znakova | godišnji |
|  | površina | Površina u m2 | Broj | 11.465.738,56 |
|  | zaštita | Mjere zaštite | Niz znakova | Ne |

- 2.9.4. Atributna tablica: Zona rasvjetljenosti E3

| ZONA RASVJETLJENOSTI E3 | Naziv atributivnog polja | Alias atributivnog polja | Tip atributivnog polja | Vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | naziv_jls | Naziv JLS | Niz znakova | Općina Erdut |
|  | mb_jls | Matični broj JLS | Niz znakova | 02574624 |
|  | godina | Godina donošenja plana rasvjete | Broj | 2025 |
|  | zona_ras | Zona rasvjetljenosti | Niz znakova | Zona E3 |
|  | opis_pod | Opis područja | Niz znakova | Cestovna infrastruktura, javna i društvena namjena, gospodarska namjena |
|  | svj_od | Svjetlostaj od | Datum vrijeme | 01:00 |
|  | svj_do | Svjetolostaj do | Datum vrijeme | 04:00 |
|  | svj_tip | Tip svjetlostaja | Niz znakova | godišnji |
|  | površina | Površina u m2 | Broj | 211.818,62 |
|  | zaštita | Mjere zaštite | Niz znakova | Ne |

    - Atributna tablica: Zona rasvjetljenosti E4

| ZONA RASVJETLJENOSTI E4 | Naziv atributivnog polja | Alias atributivnog polja | Tip atributivnog polja | Vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | naziv_jls | Naziv JLS | Niz znakova | Općina Erdut |
|  | mb_jls | Matični broj JLS | Niz znakova | 02574624 |
|  | godina | Godina donošenja plana rasvjete | Broj | 2025 |
|  | zona_ras | Zona rasvjetljenosti | Niz znakova | Zona E4 |
|  | opis_pod | Opis područja | Niz znakova | Urbana područja komercijalnog karaktera viskog intenziteta korištenja |
|  | svj_od | Svjetlostaj od | Datum vrijeme | - |
|  | svj_do | Svjetolostaj do | Datum vrijeme | - |
|  | svj_tip | Tip svjetlostaja | Niz znakova | - |
|  | površina | Površina u m2 | Broj | 27.163,30 |
|  | zaštita | Mjere zaštite | Niz znakova | Ne |

KARTOGRAFSKI PRIKAZ

KLASA: 363-02/25-01/5

UR.BROJ: 2158-18-03/5-22-3